TUTORIAL   DI   MICRO-CAP IV

GUIDA   ALLA  PREESERCITAZIONE        N.3

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

Scopo dell'esperienza:

1)	Imparare ad usare il programma MICRO-CAP.

Questo programma permette di analizzare il comportamento di un circuito

utilizzando il computer. Il circuito da analizzare viene descritto disegnandone lo schema e specificando il valore dei parametri dei vari elementi. Tutti gli elementi che utlizzeremo (resistenze, condensatori, generatori di impulsi etc....)  sono gia' definiti nel programma. Una volta descritto il circuito si possono analizzare varie caratteristiche del circuito attraverso delle simulazioni.

Ad esempio e' possibile ottenere la riposta in funzione del tempo ad un determinato segnale di input, questo tipo di analisi si indica con "transient

analysis".

Cercate di pensare quali altre caratteristiche vi potrebbe essere utile studiare se immaginate di utilizzare questo progamma per la progettazione di un circuito ed elencatele qui sotto :

Per far partire il programma :

- accendete il computer e digitate la password quando vi viene richiesto,

la password e' uguale allo username;

- entrate nel folder mc4s (cliccando due volte sull'icona)  e fate partire il programma microcap cliccando due volte su avvio;

- seguite le istruzioni date nei fogli che seguono.

Simulazione di un circuito RC

1)  Scegliete R=1K e C=10nF. Adattate la durata dell'impulso Vin in modo che si possa misurare il tempo T di salita del circuito.

Riportate qui i valori che avete scelto per  specificare la durata di Vin :

2) Eseguite l'analisi transiente del circuito e riportate il grafico ottenuto.

3)  Verificate che=T/2.2 (=RC). Utilizzate le opzioni nel menu "cursor mode" per eseguire questa misura in modo preciso.

4) Fate uno "stepping" della resistenza R. Come cambia l'uscita ? In quali condizioni il circuito si comporta come integratore ?

(Potete utilizzare un segnale di input sinusoidale e/o un impulso).