CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

1)	Montare il circuito e alimentare gli integrati alle tensioni adeguate (gli amplificatori

operazionali a V).

2)   Connettere latch e reset a terra (STATO LOGICO 0). In questa condizione il contatore

non e' mai  resettato ed il display visualizza il conteggio corrente.

Inviare un segnale di clock  di frequenza 1 Hz (tramite il generatore di funzioni)

direttamente all'input del contatore connesso ai LSB. L'ampiezza del segnale di clock

deve variare tra GND e tensioni positive.

Verificare il funzionamento dei contatori.

Che segnale viene inviato all'input dell'integrato DAC0808 in queste condizioni ?

3)   Si e' visto nella precedente esercitazione che l'integrato DAC0808 fornisce una corrente

IOUT  (corrente che fluisce verso il PIN 4) :

IOUT  =  (IR  * N) * 1/256

dove  IR  e' la corrente di riferimento che fluisce verso il PIN 14.

Scrivere  VOUT   in funzione della tensione di riferimento  VR , RF  e RR.

Scegliere le resistenze  R1 ed R2  in modo che il fondoscala sia pari a 2V.

R1 =		±

R2 =		±

4)   Settare il potenziometro in modo che VIN = 0  (ATTENZIONE : NON collegate il generatore di tensione a terra !!) ed inviare il segnale di clock come indicato nello schema del circuito. A questo punto accendere l'alimentazione e aumentare VIN  ad un valore > 0 V  e < 2 V. Qual e' la condizione che ferma il conteggio dei contatori  ?

5)   Portare la frequenza del clock a 50 KHz e scegliere i segnali di latch e reset in

modo da sfruttare tutto il range dinamico del DAC.  Tenere presente che la durata

dei segnali deve essere almeno di 60s e che lo shift tra il segnale di latch e reset

deve essere almeno di 40s.

Riportare in un grafico i segnali scelti per clock, reset e latch.

6)  Verificare per un dato valore di   VIN   il funzionamento del circuito. Riportare in un grafico l'andamento della tensione sull'ingresso invertente del comparatore in funzione del tempo.

7)  	Riportare in un grafico il valore di N, conteggio indicato dai display, in funzione

della tensione di ingresso VIN:

N = N(VIN

Misurare il valore della costante di linearità e confrontarlo con il valore previsto teoricamente.:

KTeorico =		±

KSperimentale =		±

Fare attenzione ad un eventuale offset dello zero.

8)  Spiegate brevemente il funzionamento del convertitore anlogico-digitale indicando quali sono le caratteristiche che ne limitano la precisione, il range dinamico e la velocita' di conversione.