EMITTER FOLLOWER

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

Il circuito che studiamo oggi, l'emitter follower, utilizza il transistor nella zona attiva. Nell'esercitazione progetterete il circuito decidendo i valori degli elementi del circuito in modo da fissare guadagno dell'amplificatore, banda passante, impedenze di ingresso e di uscita  come desiderato.

La conoscenza di queste quantita' ci permette di usare correttamente l'amplificatore in progetti piu' complessi dove questo circuito costituisce uno degli elementi in cascata ricevendo il segnale da un generatore a monte e passando la sua uscita ad un carico a valle.

Le caratteristiche dell'emitter follower  - inseguitore di emettitore - sono tali che questo circuito puo' essere utilizzato  per risolvere il problema del pilotaggio di un carico RLOAD  con una sorgente di impedenza d'uscita ROUT  > RLOAD (Figura 1).

Se osservate lo schema del circuito dell'emitter follower  (Fig. 2)  vi accorgete che l'uscita (emmiter) segue l'ingresso (la base) differendo da questo solo per il piccolo valore di tensione della giunzione base-emettitore polarizzata direttamente :

VE  VB - 0.6V

Il ruolo dei due condensatori  CIN   e COUT   e' quello di disaccoppiare il circuito in continua : CIN  viene scelto in modo che il segnale si sommi alla tensione continua fissata dal partitore alla base del transistor,  COUT  viene scelto in modo da eliminare in uscita la componente continua di polarizzazione dell'emettitore.

Problema :

Progettate un emitter follower capace di guidare un carico pari a RLOAD = 4.7 K con una sorgente di

resistenza di output   ROUT = 5 K come mostrato in Figura 1.

1) Progetto del circuito

a) Punto di lavoro.

Fissate la tensione di alimentazione al valore VCC = 10V.

Scegliete il valore di RE in modo da avere, in condizioni di riposo (assenza di segnale in ingresso), una corrente di collettore IC=1mA e scegliete il valore di RE  in modo da evitare il piu' possibile gli effetti di "clipping"  : durante il funzionamento l'uscita, al variare di VIN , variera' al piu' tra VCC   e 0 come avete gia' osservato nella prima esperienza sui transistor. E' quindi chiaro che il range entro cui la componente AC puo' variare e' [-VE/Statica ; VCC -VE/Statica] . La condizione piu' simmetrica di lavoro e' quindi :

VE/Statica  = VCC / 2

Indicate il valore che avete scelto :

RE=	

b)  Polarizzazione della base.

Scegliere il valore di R1 e R2 in modo da polarizzare la base al valore desiderato, tenendo sempre presente che VBE  0.6V.

Affinche' Vpart non sia influenzato dal circuito che deve alimentare dovete scegliere R1 e R2 in modo che sia:

Rth RTrin 		ovvero	Rth1/10 (hFE+1) RE

dove Rth e' l'equivalente di Thevenin del partitore e

RTrin = (hFE+1) RE

l'impedenza d'ingresso del transistor.

R1=		

R2=		

Calcolare l'impedenza d'ingresso in DC complessiva del circuito avendo fissato il valore delle resistenze R1 e R2:

Rin=		

c)	Scegliere il valore di Cin in modo da formare un filtro passa alto con una frequenza di taglio intorno a 1000Hz:

tenendo presente che  la resitenza di input da considerare  e' quella vista dal segnale in AC :

Rin AC  		

Cin  		

2) Misure sul circuito

a)	Banda passante.

Fissare il valore di Cout  F e inviare in ingresso un segnale sinusoidale.

Riportare in grafico l'andamento del fattore di amplificazione in funzione della frequenza.

Ricavare dal grafico il valore della frequenza di taglio inferiore e confrontarlo con il valore teorico:

Teorico                                     Sperimentale

finf 		finf 		

b)	Guadagno.

Misurare il valore dell'amplificazione a centro banda:

A0 		

Anche se il guadagno in tensione e' praticamente unitario, l'emitter follower introduce un guadagno in corrente o, se si preferisce, un guadagno in potenza.

c) 	Impedenze.

L'impedenza d'uscita del circuito, se si trascura la resistenza Re in parallelo, e' data da:

Rout =	(hie+Rs) / (hfe+1)

Spiegare come si ottiene questa formula, tenendo presente che Rs e' l'impedenza della sorgente (Rs e' il parallelo tra Rth e l'impedenza interna del generatore di segnale).

In altre parole l'impedenza del generatore "vista" attraverso l'uscita dell'emitter follower appare molto piu' piccola.

Poiche' come si e' visto l'impedenza d'ingresso e' invece molto grande, si puo' dire che il circuito funziona da "adattatore di impedenza".

Misurare le impedenze di ingresso e di uscita e confrontarle con i valori teorici:

Teorico                                     Sperimentale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin=		Rin=		

Rout=		Rout=		