LINEE   DI   RITARDO

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

ATTENZIONE: le  linee di ritardo sono piuttosto delicate e si rompono facilmente se non si maneggiano con le dovute cautele. Per questo motivo sono state già installate sulle basette e non devono essere manipolate durante lo svolgimento delle esercitazioni.

Caratteristiche rilevanti della linea sono: la lunghezza L (vedi il talloncino di carta sulla linea stessa), il ritardo per unità di lunghezza t e l'impedenza caratteristica Z. Z e t  dipendono dal tipo di linea, identificato dalla sigla stampata sulla linea stessa. I tipi disponibili sono HH1600 e HH2500 e le rispettive impedenze nominali sono riportate nella documentazione relativa. Trascrivere i valori nominali dell'impedenza  Zo e del ritardo  per unità di lunghezza to :

Zo =					to =					L=

Utilizzare il generatore di impulsi regolando al massimo l'ampiezza di uscita, in modo che r ≈ 150 (r indica l’impedenza di uscita del generatore).

Utilizzare impulsi di durata minore del tempo di ritardo T = t L, in modo che un impulso non si sovrapponga con le sue riflessioni, ma fare attenzione a non usare impulsi più stretti di 2 sec poiché l'effetto delle capacità parassite per segnali così brevi non è trascurabile. Inoltre controllare che il periodo del segnale sia grande rispetto a  T, in modo che all'oscilloscopio la ripetizione dell'impulso non possa essere confusa con le riflessioni.

Nota bene: dato che l'unità di misura di t è il sec/foot e l'unità di misura per L e' il metro, tenere presente che 1 foot =30.48 cm

1)	Misura dell'impedenza caratteristica Z mediante 2 metodi

- Primo metodo:  inserita una resistenza  R  tra   il generatore d' impulsi e l'ingresso della linea di ritardo (vedi fig. 1), misurare l'ampiezza delle tensioni V1 e V2. Vale la relazione V1=(R+Z)V2/Z. Riempire la seguente tabella ricavando l'impedenza dalle misure di V1 e V2. Sia Z' il valore così misurato. Confrontare la misura con il valore ricavato dalla documentazione:

R± 	V1± 	V2± 	Z'± 	c'è accordo?



Come conviene scegliere la resistenza R da inserire nel circuito perché la precisione della misura sia buona?

- Secondo metodo:   regolare il potenziometro del caso precedente in modo che la linea sia adattata in ingresso.  Per individuare lo stato di adattamento in ingresso della linea si osservi il segnale V2 sull'oscilloscopio e si regoli il potenziometro fino ad annullare uno degli impulsi riflessi. In queste condizioni   Z = Rv + r. Misurare Rv con il tester per ricavare Z'.

___________________________________________________________________________

Rv = 	±	r=	±	Z' =	±

___________________________________________________________________________

- Come valutate l'errore su Z' in questo caso?

Quale dei segnali osservati all'oscilloscopio si annulla quando adattate la linea in ingresso? Perché?

2)	Misura del ritardo, del fattore di riflessione e dell'attenuazione

Tutte le misure seguenti devono essere effettuate mantenendo la linea di ritardo adattata in ingresso, cioè  inserendo fra il generatore e la linea una resistenza Ra, come mostrato in fig. 2, tale che Z=Ra + r. Nota:  in queste condizioni si hanno riflessioni solo in uscita dalla linea di ritardo. Queste riflessioni dipendono da come è terminata la linea, cioè dall'impedenza ZL in fig. 2.  Il coefficiente di riflessione è definito da:    Vrifl/Vinc  dove Vrifl e Vinc  sono  il segnale riflesso e incidente nel punto in cui la linea e' disadattata (dove e' segnato V3 in fig. 2).   Per una linea ideale si ha (ZL-Z)/(ZL+Z) da cui si deduce

seL	seLZ	seLZ	seLZ,	seL∞

caso  a)			caso  b)

a) 	Uscita adattata: inserire una resistenza ZL=Z' (vedi misura al punto 1) fra l'uscita della linea di ritardo e terra, come mostrato in fig.2.  Osservare contemporaneamente all'oscilloscopio i due segnali V2  e V3 e disegnare nel riquadro sotto la scritta "caso a)" ciò che si osserva:

1a)	Misurare il ritardo tra V2  e V3:  T '=			±		.

Ricavare  t '=T '/L=			±		dove L è la lunghezza della linea e confrontare t ' con il valore aspettato to. C'è accordo?	SI		NO

2a)	Ci sono riflessioni? Misurare    		±

2a)	Osservare che V2  e V3 non sono perfettamente uguali; Misurare con precisione  l'attenuazione  A= |V3| / |V2| dovuta  alla linea:

V3 ± 		V2 ± 		± 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: è importante che la misura di A sia precisa, perchè il suo errore di misura influisce

sulla precisione delle  successive misure di 

- Per i casi successivi b) c) e d):

b)	Uscita cortocircuitata: cortocircuitare l'uscita della linea di ritardo a terra (ZL=0 in fig. 2).

c) 	Uscita aperta: togliere la resistenza in uscita alla linea di ritardo, come in fig.1 (ZL = ∞).

d) 	Uscita chiusa su R ≠ Z linea :  R =			±

1)	In tutti e tre i casi osservare il segnale V2 e disegnarlo nei rispettivi riquadri segnalati dalle scritte "caso b)", "caso c)" e "caso d)". Il primo impulso e' quello proveniente dal generatore ed entrante nella linea di ritardo (V2IN) ed il secondo impulso, ritardato,  è la prima riflessione in uscita dalla linea (V2R1).

- Dalla definizione  Vrifl/Vinc, tenendo conto che Vrifl=V2R1 /A  e Vinc=AV2IN si ricava V2R1 / V2IN). Misurare e riempire la seguente tabella (usare A del punto (a)):

caso  c)						caso  d)

V2IN± 	V2R1 ± 		± 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e)	Uscita chiusa su capacità: mettere una capacità C=	   ±		 fra l'uscita della linea e terra. Disegnare qui sotto il segnale V2 e  spiegarne il comportamento:

In ogni caso in cui  la misura non è compatibile con il valore aspettato, aggiungere delle osservazioni  per tentare di spiegare la discrepanza.