MULTIVIBRATORI A COMPONENTI DISCRETI

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

a)	Multivibratore astabile

1)	Montare il seguente circuito:

2)	Visualizzare sull'oscilloscopio il segnale di uscita (Vout) e disegnarlo qui sotto sulla stessa scala temporale del segnale della base di Q2.

a)	In che stato e' il transistor Q2   quando Vout = 0 V?

__                        __                                             __

SATURAZIONE     |__|	OFF     |__|	       ZONA ATTIVA     |__|

b)	In che stato e' il transistor Q2   quando Vout = 10 V?

__                        __                                             __

SATURAZIONE     |__|	OFF     |__|	       ZONA ATTIVA     |__|

c)	Misurare il   dell'esponenziale del fronte di salita di Vout (si ricorda che = T / 2.20, dove T e' il tempo di salita, cioe' il tempo impiegato da Vout (t) per passare dal 10% al 90% del suo valore finale)

 misurato= 		±

Quali componenti del circuito determinano   ?

 aspettato= 		±

3)	Per capire che cosa determina il periodo di Vout, osservare  il segnale sulla base del transistor Q2.

a)	Che cosa determina  la brusca caduta di tensione sulla base di Q2 alla fine del semiciclo basso di Vout (Vout=0 V) ?

b)	Dopo la caduta, la tensione della base sale esponenzialmente. Quali elementi del circuito determinano la carica esponenziale?

 aspettato= 		±

c)	A quale tensione tenderebbe la base?

A quale tensione si arresta la carica e per quale motivo?

d)	Misurare il tempo  dell'esponenziale

 misurato= 		±

C' e' accordo fra il valore misurato ed il valore aspettato?

e)	Verificare che il periodo misurato t  dell'onda quadra sia in accordo con il valore teorico T0.

t    = 		       ±

T0 = 2 ln2 RBC =	±

4)	Riassumere brevemente  il funzionamento del circuito.

5)	Modificare il multivibratore astabile come nel circuito che segue.

6)	Disegnare qui sotto il segnale di uscita e discutere le differenze che si osservano rispetto al circuito originale. A cosa servono i due diodi?

b)	Multivibratore monostabile

1)	Montare il seguente circuito:

2)	Inviare all'ingresso una sequenza di impulsi positivi e verificare che la durata del segnale di uscita sia in accordo con il valore atteso T0 e che non dipenda dalla durata del segnale di ingresso.

T = 		       ±

T0 = RBCB ln2 =	±

3)	Visualizzare sull'oscilloscopio il segnale sulla base del transistor Q2, disegnarlo qui sotto sulla stessa scala temporale del segnale di output e spiegare il  funzionamento del circuito.