Dispositivi con Operazionali

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

Nell'esperienza di oggi  costruiremo circuiti utilizzando Amplificatori Operazionali che lavorano nella zona di saturazione. In questa zona il funzionamento dell'Operazionale puo' essere schematizzato nel modo seguente :

V+ - V-  > 0 V ->  Vout   = Vcc

V+ - V- < 0  V ->  Vout   = -Vcc

Vediamo un semplice circuito che permette in cui si utilizza questo modello.

Rivelatore di Zero (Zero Crossing Detector) :

Montate il circuito di Figura 1 e mandate in input un segnale sinusoidale di frequenza 100 Hz. Disegnate sulla stessa scala temporale Vin e Vout in funzione del tempo. Fate lo stesso per il circuito di Figura 2. Disegnate ora la funzione di trasferimento (Vout vs Vin) per i due circuiti.

Aumentate ora la frequenza del segnale di input e fatevi un'idea della frequenza a cui lo slew-rate comincia a limitare il corretto funzionamento del circuito :   f ≈

La frequenza a cui si comincia ad apprezzare lo slew-rate dipende dall'ampiezza del segnale di input ?

Trigger di Schmitt :

Montate il circuito di Figura 3 e mandate in input un segnale sinusoidale.

Indicate ampiezza e frequenza che avete scelto per il segnale di input :

Disegnate sulla stessa scala temporale Vin e Vout, la funzione di trasferimento del circuito e spiegate brevemente il funzionamento del circuito.

Generatore di Onde quadre :

Analizzate il circuito mostrato in Figura 4, spiegatene brevemente il funzionamento e scrivete l'andamendo di Vc (tensione ai capi del condensatore) in funzione del tempo per ottenere il periodo di Vout in funzione dei componenti del circuito.

Scegliete il valore dei componenti  non indicati in modo da ottenere in uscita un'onda quadra di periodo ≈ 2ms.

R =                                  C =            

Montate il circuito utilizzando una tensione di alimentazione di  V.

a) Osservate  i segnali agli ingressi invertente e non invertente e disegnatene l'andamento in funzione del tempo.

b) Misurate ampiezza e periodo del segnale di uscita e confrontatelo con il valore aspettato

Valore Teorico                                    Valore Sperimentale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A =              A =              

T =              T =              

c) Qual'e' la funzione dei diodi Zener ? Qual'e' la funzione della resistenza in serie all'uscita dell'operazionale ?

d) Il periodo dell'onda quadra in uscita dipende dalla tensione di alimentazione ?

e) Modificate il circuito in modo da ottenere un onda quadra asimmetrica con duty cycle 2/3. Il duty cycle e' definito come : ∂ = T1/(T1+T2), dove T1 (T2) e' il periodo di tempo in cui Vout e' positiva (negativa).

Indicate i valori dei componenti che avete modificato e disegnate qui di seguito il nuovo circuito.

Disegnate l'andamento di Vout in funzione del tempo :

Misurate il periodo ed il duty cycle del nuovo circuito e confrontatelo con i valori aspettati :

Valore Teorico                                    Valore Sperimentale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

T =              T =              

∂ =              ∂ =              

f) Qual'e' la massima frequenza di questo generatore di onde quadre ? Cos'e' che limita il funzionamento ad alte frequenze ? Sostituite il condensatore in modo da mettere in evidenza questa limitazione.

g) Indicate quale valore avete scelto per il condensatore e disegnate l'andamento di Vout in funzione del  tempo.





