GUIDA   ALL'  ESPERIENZA

Caratteristiche dei circuiti con TRANSISTOR

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

L'esercitazione di oggi si propone di darvi un'idea di base delle caratteristiche del transistor. La maggior parte dei circuiti che incontrate oggi sono molto semplici e vi viene richiesto di risolverli nel modo piu' diretto possibile.

Un modello semplice per descrivere il comportamento di un transistor nella zona attiva e' dato dalle relazioni :

il transistor si trova nella zona attiva se :

1 - VC > VE ;

2 - VB -VE  ≈  0.6 V  (caduta di tensione su un diodo polarizzato direttamente).

Si vede quindi che il transistor e' caratterizzato dal guadagno in corrente hFE.

(a)	Montate il circuito di figura  (2)  che si utilizzera' per misurare hFE.

Per utilizzare il transistor sul circuito tenere presente che l'emittitore è segnalato dalla linguetta sporgente rispetto alla base circolare del transistor e il collettore è quello collegato all'involucro metallico. Potete controllare la posizione di base, collettore ed emettitore guardando il disegno in sezione  sulle specifiche.

Per collegare il tester utilizzate gli spinotti a coccodrillo in modo da poter fissare stabilmente i cavi del tester al resto del circuito.

Potete ottenere la tensione a 5 Volt utilizzando lo stabilizzatore di tensione. Collegando alla basetta lo stabilizzatore di tensione avrete in uscita sulla boccola gialla 5 Volt per qualsiasi differenza di potenziale tra la boccola rossa e terra maggiore di 5 Volt. Verificatelo.

Variando il valore di R posso segliere la corrente IB  che entra in base e quindi misurare la corrente  Ic .  Assumendo VBE = 0.6 V scrivere  IB  in funzione di R :

Misurate Ic  per i seguenti valori di R:

R ± 5%              IB  (calcolata)              Ic  (misuata)                     hFE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7 M                            ±                            ±                                  ±

  1.0 M                            ±                            ±                                  ±

470 K                            ±                            ±                                  ±

100 K                            ±                            ±                                  ±

47 K                            ±                            ±                                  ±

Spiegate perche'  non ottenete un solo valore per  hFE , da cosa dipende hFE ?

Cercate ora sulle specifiche  del transistor (stiamo utilizzando un transistor 2N1711 NPN) il valore citato per  il guadagno in corrente (riferitevi al guadagno in DC), scegliete R ed aggiustate Vcc in modo da mettervi nelle condizioni  :

VCE  = 10 V;  Ic = 0.1 mA

misurate quindi Ic ed IB  e calcolate hFE.

R ± 5%              IB                        Ic                      hFE  (misurato)            hFE (specifiche)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

±                         ±                       ±                            ±

Ottenete una misura consistente con quello che vi aspettate ?

(b)	Montate il circuito mostrato in figura (3).

Variando la resistenza  RLOAD  misurate Ic in funzione di VCE. Attenzione ! fatevi un'idea grossolana iniziale di quale sia il range interessante in cui fare le misure.

Riportate in un grafico le misure e confrontate la curva cosi' ottenuta con quelle che trovate nelle specifiche.  Atttenzione a bassi valori di VCE  e' possibile che abbiate bisogno di far passare qualche secondo per far stabilizzare la misura.

Indicate sul grafico la zona di saturazione e la zona attiva.

Supponete di sostituire la resistenza di base RB  con una resistenza  di valore RB/2, indicate  sul grafico, in modo qualitativo quale curva Ic = f (VCE )  vi aspettate.

(c)	Mettete ora il potenziometro a 10K ed inviate in input alla base un segnale triangolare di ampiezza picco-picco 6Volt  e frequenza  pari a 100-150 Hz.

Riportate l'andamento di  VIN    e  VOUT   in funzione del tempo sulla stessa scala temporale  ed indicate le zone in cui il transistor si trova in regione attiva, in saturazione o in cut-off.

Il transistor entra nelle varie zone (cut-off, attiva e saturazione) a valori della tensione di input consistente con quello che vi aspettate ?

Il transistor utlizzato nella zona di saturazione e di cut-off costituisce l'elemento di base della elettronica digitale.

Vediamo quindi un primo circuito in cui si costruisce  una porta NOT con un transistor. Nella prossima esercitazione vedremo altri circuiti logici costruiti con transistor.

Nei circuiti logici il transistor e' utilizzato come un interruttore, costringendolo a lavorare nella zona di saturazione  (Ic < hFE  IB,  VCE ≈ 0.2) o nella zona di cutoff   (Ic ≈ 0,  VCE ≈ 5 V).

Un sistema digitale funziona in modo binario, cioè ogni punto del sistema può stare in due soli stati possibili, uno alto "1" (per esempio 4 ± 1 V) ed uno basso "0" (per esempio 0.2 ± 0.2 V).

Pochi circuiti fondamentali (NOT, AND, OR ...) sono necessari per costruire sistemi arbitrariamente complessi. Questi circuiti di base sono chiamati "porte logiche" poiché sono usati per realizzare equazioni logiche Booleane. Una porta logica è caratterizzata da una serie di elementi che in parte studieremo in questa esperienza. Oggi studiamo la porta logica NOT ed in particolare :

1) il funzionamento del transistor nei due stati;

2) la definizione degli stati logici;

3) la risposta temporale.

1)	INVERTITORE o NOT

Montare il circuito di fig.5.

a)	Mandare in input Vin = 0 V. Misurare  Vout = VCE  ed IC e determinare in che stato è il transistor:

Vout± 		IC± 		stato transistor

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



b)	Mandare in input Vin = 5 V.  Calcolare IB  ed  IC:

Misurare  Vout = VCE,   IB  ed IC:

Vout± 			IB± 			IC± 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Verificare  che il transistor è  in saturazione:

c)	Supponendo che lo stato logico 0 corrisponda ad una tensione  massima 0.2± 0.2 V, per quale valore minimo di  Vin , Vout  cessa di essere  compatibile con lo stato 0?

Vin =  			±

Misurate la corrente IC  quando Vout  comincia a non essere piu’ compatibile con lo stato 0. Quale e’ ora lo stato del transistor ?

Fig. 6a							Fig. 6b

d)	Mandare in input impulsi quadrati variabili fra gli stati logici 0 e 1 e studiare i tempi di risposta del circuito nei due casi:

1)	quando Vout passa dallo stato logico 0 allo stato 1 (fig.6a);

2)	quando Vout passa dallo stato logico 1 allo stato 0 (fig.6b);

Ts± 	     Td± 	          Trs± 		Trd± 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

misurare il tempo di salita  Ts del segnale in uscita (tempo perché la variazione del segnale passi dal 10% al 90% del suo massimo, come indicato in figura 6a), il tempo di discesa  Td  (definito in modo simile a Ts) e i tempi di ritardo  Trs, Trd nei due casi di salita e discesa di Vout  (ritardi fra una variazione del 10% del segnale di input ed una variazione del 10% del segnale di output, vedi fig.6a per Trs, e  fig. 6b per Trd).



Perché i due casi di  salita e di discesa del segnale Vout sono caratterizzati  da tempi diversi?