CIRCUITI LOGICI INTEGRATI

CONTATORE ESADECIMALE

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

a)	Montare la sezione 1) connettendo i soli fili interni alla scatola e connettendo il pin 2 a massa. Inviare all'ingresso (pin 14, clock) una sequenza d'impulsi  il cui livello basso è VLow=0 V ed il livello alto VHigh compreso fra 3 V e 5 V.  Visualizzare all'oscilloscopio i segnali sui piedini di uscita del contatore, verificando che ogni bit ha frequenza 1/2 del bit precedente (cioè meno significativo).  Disegnare le coppie di bit del contatore come sono osservati all'oscilloscopio e misurare il ritardo fra ogni coppia  (mettere le unità di misura usate sugli assi x ed y).

Clock  CKA  -  Bit QA					Bit   QA -  QB

Bit  QB  -  QC					Bit   QC -  QD

Quale è il periodo di clock minimo con cui può lavorare il contatore?

Tmin   =                       ±

In che cosa differisce un contatore  "sincrono" rispetto a quello da noi usato che è "asincrono"?

b)	Montare il chip TIL311 e connetterlo al contatore come mostrato in figura. Ridurre la frequenza dell'impulsatore a circa 1Hz e verificare che sul display si succedono correttamente le cifre esadecimali fino ad F.

- Montare la sezione 2) del circuito. Staccare il filo che connette il pin 2 del contatore a massa, per connettere i pin 2 e 3 al segnale Count10. Verificare che il display  conta da 0 ad A. Spiegare il funzionamento del reset al contatore. Perche' non e' corretto generare il segnale di reset con una singola porta AND ?

- ATTENZIONE: LASCIARE MONTATO IL CIRCUITO!!!