Esperienza sugli FPGA

# Frequenzimetro Digitale

Il circuito nella pagina seguente definisce la logica di un frequenzimetro digitale. Il segnale, onda quadra con valori logici TTL, viene inviato al pin 37. La frequenza viene quindi misurata e rappresentata come numero binario sui 13 LEDS saldati sulla basetta.

- Realizzare il circuito dentro MAXPLUSII. Si noti che:

  - Counter24 e’ ottenuto con il megawizard, richiedendo un contatore a 24 bits con modulo 10000000

  - Or24b e’ ottenuto con il megawizard, richiedendo un or a 24 ingressi raggruppati in un bus

  - Counter13 e’ ottenuto con il megawizard, richiedendo un contatore a 13 bits con reset asincrono

  - FF13 e’ ottenuto con il megawizard, richiedendo un vettore di 13 flipflops tipo D

  - FF1 e’ ottenuto con il megawizard, richiedendo un flip-flop tipo D con reset asincrono

  - Gli altri simboli sono estratti dalla libreria PRIM

- Compilare e programmare la FPGA. Inviare un’onda quadra con periodo pari a circa 1ms (verificate frequenza e ampiezza con l’oscilloscopio) . Quale frequenza viene indicata dai LEDS ?

- Spiegare in dettaglio il funzionamento del circuito, analizzando ogni singola parte

- Quale e’ la massima frequenza di funzionamento ? Verificatelo sperimentalmente.

- Eseguite la simulazione del circuito. Per ridurre i tempi di simulazione puo’ essere conveniente ridurre il modulo del contatore iniziale da 10.000.000 a 10.000. Alcuni segnali interni importanti sono stati assegnati a dei pin, in modo tale che non vengano eliminati dal sintetizzatore e possano essere analizzati con la simulazione.

- Come modifichereste il circuito per avere anche un bit di overflow associato ad un pin dell’FPGA e osservabile con l’oscilloscopio ?

Facoltativo:

Modificate il circuito per avere due scale di misura. La prima e’ quella gia’ esistente, l’altra tale da permettere la misura di frequenza 10 volte piu’ grandi (prescaler x 10)

Fate in modo da selezionare una scala oppure l’altra premendo il pulsante collegato al pin 124.