AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA        N.11

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

Nell'esercitazione di oggi realizzeremo dei circuiti in cui si utilizza l'amplificatore operazionale integrato A741. L'amplificatore operazionale che utilizziamo e' realizzato con un circuito integrato il cui chip ha otto piedini. Potete trovare la funzione dei vari piedini indicata sulle specifiche. Date un'occhiata allo schema dell'amplificatore operazionale, anch'esso riportato sulle specifiche, vedrete che potrete riconoscervi alcuni dei circuiti che abbiamo montato con i transistor nelle esercitazioni precedenti.  Data la presenza dei transistor comprendete che per far funzionare correttamente l'operazionale dovrete fornire una tensione di alimentazione che verra' utilizzata per il bias dei transistor. Nei circuiti di oggi useremo una alimentazione di  V.

Un modello semplice per descrivere il funzionamento dell'amplificatore operazionale con feedback negativo (state attenti non solo e' importante che ci sia il feedback ma anche che sia del "segno" giusto) e' dato da :

Vout  = A (V+ - V- )

A = infinito

i+ = i-   = 0  ->  Rin = infinito

iout  = qualsiasi  -> Rout = infinito

Banda passante = infinito

Utilizzando questo modello si puo' capire in prima approssimazione il funzionamento di molti circuiti, durante l'esercitazione tuttavia vedremo anche casi in cui il modello "semplice" non funziona.

1)  Amplificatore invertente

Progettate un amplificatore invertente che possa essere guidato da un generatore con resistenza di output  100 Ohm  e che abbia una amplificazione a centro banda pari a 10.  Disegnate qui di seguito il circuito ed indicate i valori delle resistenze che avete scelto.

Inviare un'onda sinusoidale in ingresso e

a)	Fare il grafico della linearita'  Vout=f(Vin) . Indicate la frequenza che avete scelto per il segnale di input per fare questa misura.

 in  		

A quale valore della tensione di input la tensione di output satura ?

Vin  		

b)	Dalla curva di linearità ricavare l'amplificazione a centro banda A0 e confrontare la misura con il valore teorico AV:

A0 		

AV = 		

c)	Misurate l'impedenza d'ingresso e confrontatela con il valore previsto:

RIN  		

d)	Riportate in grafico l'andamento del fattore di amplificazione in funzione della frequenza.

A(f) = VOUT/ VIN

Prima di eseguire questa misura provate ad aumentare la frequenza del segnale sinusoidale di input a 50-80 KHz, vedrete che al di sopra di una certa ampiezza (dipendente dalla frequenza) il segnale in uscita e' distorto e comincia ad assomigliare di piu' ad un'onda triangolare. Questa distorsione e' dovuta allo slew-rate dell'operazionale, in pratica esiste una massimo rate a cui puo' variare la tensione in uscita e quindi ad un certo punto l'uscita dell'operazionale non riesce piu' a "seguire" la variazione richiesta dall'input. Per evitare quest problema nella misura di A(f) che volete fare state quindi attenti a tenere l'ampiezza del segnale di input sufficientemente bassa.

Misurate dove e'  possibile le frequenze di taglio o mettete un limite :

finf =		

fsup =		

e) Quale elemento del circuito determina la diminuzione dell'amplificazione ad alte frequenze ?

f) Inviando in input un'onda quadra di  frequenza intorno al KHz e ampiezza 5 V misurate lo slew-rate dell'operazionale e confrontatelo con il valore dato sulle specifiche:

SRimisurato   =		

SRspecifiche  =		

2)  Amplificatore non invertente

Utilizzando le stesse resistenze che avete utilizzato per l'amplificatore invertente montate l'amplificatore non invertente mostrato in figura.

a)	Misurate l'amplificazione a centro banda A0 e confrontatela con il valore teorico AV:

A0 		

AV = 		

b) Misurare l'impedenza d'ingresso e confrontarla con il valore previsto:

RIN  		

c) Qual'e' la principale caratteristica positiva della configurazione non invertente rispetto a quella invertente ?

3)  Integratore

Montate un integratore con operazionale (vedi figura) che integri segnali di input di frequenza > 1KHz. Indicate  la frequenza di taglio in funzione dei componenti del circuito e l'amplificazione in DC in funzione dei componenti del cricuito.

Indicate i valori dei componenti che avete scelto.

a) Inviate un'onda quadra in ingresso e verificate il funzionamento come integratore.

b)  Riportate l'andamento del'amplificazione in funzione della frequenza (A(f) ) e confrontatelo con la curva teorica. In particolare indicate qui di seguito la frequenza di taglio (superiore) e confrontatela con il valore per cui avete progettato il circuito :

fmisurata =              

faspettata =             



 c) Qual'e' il ruolo della resistenza R2 posta in parallelo al condesatore ? Se l'amplificatore fosse ideale il circuito funzionerebbe da integratore senza questa resistenza ? E con un amplificatore non ideale ?

d) Qual'e' il vantaggio di costruire un integratore con un amplificatore operazionale rispetto a costruirlo con una semplice serie di resistenza e condensatore ?

5)  Derivatore

Costruite un circuito derivatore con operazionale che per sengali di input di frequenza < 10 KHz. Indicate sul circuito i valore degli elementi che avete scelto. Inviate un'onda triangolare in ingresso e verificate il corretto funzionamento del circuito.

a)  Trovate la frequenza di taglio sotto la quale il circuito si comporta da derivatore e confrontatela con il valore aspettato :

fmisurata =             

faspettata =             

b) cosa succede ad alti valori della frequenza del segnale di input ?