AMPLIFICATORE DI CARICA

GUIDA   ALL'       ESPERIENZA        N.13

+

RELAZIONE           Gruppo ..........

Alimentare l'amplificatore operazionale con    V.

Alimentare lo Switch a     V.

Rf  =   100 K

Ct  =    47 pF

Cf   =   100 pF

Ch   =   47 nF

Vin   =    2  V

a)   Inviare un impulso negativo al condensatore Ct  ed osservare all'oscilloscopio

l'uscita dell'integratore.  Disegnare il segnale d'uscita.

b)	Inviare un impulso di sampling  all'interruttore e verificare che all'uscita si ottiene:

Vout    =      Q  /   Cf

c)	Verificare la linearita' dell'amplificatore e riportare in un grafico i risultati delle

misure ottenute al variare di Vin

d)	Sosituire il condensatore  Ct   con uno da 100pF e  verificare che la tensione di uscita

e' funzione solamente della carica Q iniettata.





