Riflessioni sulle  misure delle esperienze passate:

Supponete di fare le due misure  nei due casi A e B qui sotto riportati. Supponete di fare lo stesso errore V di aggiustamento della tensione minima e massima sui livelli 0%  e 100%.  Questo errore V ha la stessa influenza sulla misura di T nei due casi A e B?  Come potete calcolare l'errore  T causato da un errore sulla scala verticale V?

Nell'aggiustare il segnale fra i livelli 0% e 100%  voi agite traslando il segnale con la manopola di posizione e cambiando la scala in modo continuo con la manopola di calibrazione; il segnale risultante F(T) e' quindi in funzione del segnale di partenza f(t):  F(t) = f(t) * K + C.  Questo significa che un errore nella traslazione (C) o deformazione (fattore K) si  propaga alla misura del tempo. Se il fronte di salita e' lineare come influisce una traslazione del segnale (errore di traslazione C) sulla misura di T ? Come influisce un' estensione eccessiva del segnale f(t) di un V (errore di calibrazione K) oltre la distanza fra le due linee 0% e 100% su cui andrebbe aggiustato?

La formula per ricavare la Z dell'oscilloscopio dalle misure fatte nell'esperienza 2, e'

Z2= R2 / [(Vin/Vout)2 - 1] nell'ipotesi che Z sia immaginario  (buona approssimazione se l'impedenza della capacita' e' piccola rispetto ad 1 M). Perche' la formula che avete usato voi e' sbagliata?

Supponete di avere ottenuto le misure mostrate nel grafico qui sotto.  Che cosa può aver causato lo spostamento sistematico di tutti i punti a basse frequenze rispetto al valore aspettato 1? Che cosa fareste per cercare di capire la causa?

La figura mostra anche le due regioni da cui si può misurare la frequenza di taglio come richiesto  dal punto 3c dell'integratore. Quali sono le differenze fra i due metodi?