Esperimentazioni di Fisica III

Prova pratica del 25-01-2002

Il circuito seguente rappresenta un multivibratore astabile in configurazione classica. Questo tipo di circuito e’ spesso utilizzato come generatore di clock.

- Indicare la relazione prevista tra R1,R2 e C1 per avere un onda quadra in uscita con frequenza   variabile fino a 2 KHz e duty cycle fissato al 20% .
Montare il circuito con i valori previsti per questi componenti in modo da  generare onde quadre di frequenza 1.5 KHz e duty cycle 20 %. Disegnare il grafico ottenuto e misurare il tempo di salita del segnale.

- Spiegare il funzionamento del circuito e scrivere l’espressione teorica attesa per la frequenza e per il duty cycle. 
Queste espressioni dipendono dal valore di Vcc ? 
E’ possibile generare onde con duty cycle 50 % ?  E’ possibile variare la frequenza con un solo potenziometro senza alterare il duty cycle ?

I segnali di clock sono spesso richiesti con forma simmetrica, cioe’ con la parte alta e la parte bassa della stessa durata temporale. Allo scopo si ricorre ad un circuito del tipo illustrato in figura:

- Spiegare il funzionamento del circuito e scrivere l’espressione teorica attesa per la frequenza e per il duty cycle. 
Queste espressioni dipendono dal valore di Vcc ? 
E’ possibile generare onde con duty cycle 50 % ?  E’ possibile variare la frequenza col solo potenziometro senza alterare il duty cycle ?

- Scegliere valori opportuni per avere in uscita un intervallo di frequenze variabile fino a  2 Khz