Compito lab III A – Prof. Flaminio

Il circuito seguente rappresenta un multivibratore astabile in configurazione classica. Questo tipo di circuito e’ spesso utilizzato come generatore di clock.

- Scegliere i valori di R1,R2 e C1 per avere un onda quadra in uscita con frequenza   variabile tra 1KHz e 2 KHz. Determinare i valori che devono avere questi componenti per generare onde quadre di frequenza 1.5 KHz e duty cycle 20 %

- Spiegare il funzionamento del circuito e scrivere l’espressione teorica attesa per la frequenza e per il duty cycle. 
Queste espressioni dipendono dal valore di Vcc ? 
E’ possibile generare onde con duty cycle 50 % ?  E’ possibile variare la frequenza con un solo potenziometro senza alterare il duty cycle ?

I segnali di clock sono spesso richiesti con forma simmetrica, cioe’ con la parte alta e la parte bassa della stessa durata temporale. Allo scopo si ricorre ad un circuito del tipo illustrato in figura:

- Spiegare il funzionamento del circuito e scrivere l’espressione teorica attesa per la frequenza e per il duty cycle. 
Queste espressioni dipendono dal valore di Vcc ? 
E’ possibile generare onde con duty cycle 50 % ?  E’ possibile variare la frequenza col solo potenziometro senza alterare il duty cycle ?

- Scegliere valori opportuni per avere in uscita un intervallo di frequenze variabile tra 1 KHz e 2 Khz