RETICOLO DI DIFFRAZIONE

Il reticolo di diffrazione è un potente strumento spettoscopico che consente di disperdere la radiazione e.m. dall'infrarosso fino all'ultravioletto.   Il suo funzionamento si basa sull'interferenza della radiazione diffratta da un insieme (104-105) di fenditure parallele.

La distribuzione dell' intensità della radiazione, di lunghezza d'onda , diffratta da una fenditura (nelle condizioni di Fraunhofer) è data da:

Iθ=I0sinγaγa2

dove                                                              γa=k⋅a⋅sinθ2k=2πλ

essendo a la larghezza della fenditura e  l'angolo al quale si sta raccogliendo la radiazione diffratta.

Nella figura è riportato l'andamento di I() in funzione di  per   a=8λ.

I minimi ed i massimi si avranno per:

minimi:     sinqm=mλa                  per   m=1, 2, 3, ...massimi:   sinqm»(m+12)λa

Nel caso in cui si abbiano N fenditure, distanti d l'una dall'altra:

Iθ=I0⋅sinγaγa2⋅sinN⋅γdγd2,                           dove          γd=k⋅d⋅sinθ2.

Il primo termine tiene conto della diffrazione di ogni singola fenditura, il secondo dell'interferenza della radiazione diffratta dall'insieme delle N fenditure.

Nella figura è riportato l'andamento di I() in funzione di  per N= 10,   d=4λ ,   con d >> a.

Per   J<<λa   l'intensità dei massimi principali d' interferenza rimane circa costante in quanto il primo termine diffrattivo vale   ≈ 1.   Questa condizione corrisponde a quella nella quale effettivamente si utilizza il reticolo di diffrazione.

La posizione dei massimi principali d'interferenza è data dalla condizione:

gd=mp       →         sinq=mλd             con  m=0, 1, 2, 3, ...

mentre quella dei minimi è

Ngd=pp       →         sinq=pλNd        con  p=  1, 2, 3, ...  e  p¹mN

La posizione dei massimi secondari è:

Ngd»(2m+1)p2       →         sinq»(2m+1)λ2Nd             con  m=0, 1, 2, 3, ...

L'intensità dei massimi principali risulta essere N2 volte quella dei massimi secondari ( il cui numero è N-2 ):

Imaxprinc=limgd→mpI0sinNgdsingd2@N2I0

Quindi, visto l'elevato valore di N, l'intensità della radiazione diffratta fra due massimi principali risulta assolutamente trascurabile.

La capacità di un reticolo di diffrazione di disperdere la radiazione e.m. risiede nel fatto che la posizione dei massimi principali ( eccetto quello di ordine m=0 ) dipende dal valore della lunghezza d'onda della radiazione diffratta.   A questo riguardo si confronti la precedente figura con quella qui a presso riportata, dove la lunghezza d'onda è stata ridotta di circa il 10%.

Il potere dispersivo di un reticolo è dato da:

DqmDλ=md⋅cosqm

che, come vediamo, dipende linearmente dall'ordine m ed inversamente ( per m<<1) dal passo del reticolo d.

Il potere dispersivo ci dice quanto saranno separati angolarmente i massimi di due righe nello spettro che stiamo analizzando con il reticolo di diffrazione, ma non se esse saranno effettivamente risolte, cioè se ci appariranno come due righe ben separate.   Perché ciò avvenga occorre che (ad un certo ordine m) la distanza fra i massimi principali di diffrazione prodotti dalle due lunghezze d'onda sia almeno uguale ad una semilarghezza del massimo principale (criterio di Rayleigh); cioè:

λN⋅d⋅cosqm<Dλ⋅md⋅cosqm      →     Dλminλ>1mN=1R

dove R è detto potere risolutivo del reticolo.

La figura mostra lo spostamento dei massimi a seguito di un cambiamento della lunghezza d'onda della radiazione diffratta di un fattore 1/1.1 ≈ 0.91 rispetto alla precedente.

Il reticolo di diffrazione disperde efficacemente la radiazione policromatica che lo investe a patto che questa costituisca un fascio parallelo.   Infatti è immediato osservare che, se così non è, radiazione di una data lunghezza d'onda viene diffratta non ad un ben definito angolo, bensì in un intervallo angolare pari alla divergenza  con cui la radiazione incide sul reticolo.

Consideriamo ad esempio il caso in cui si vogliano risolvere due righe spettrali distanti  fra loro.    Perché ciò sia possibile occorre che

Dλλ³1mN

ma anche che la variazione angolare relativa alla differenza di lunghezze d'onda  superi la divergenza del fascio di radiazione che incide sul reticolo.   Il fascio parallelo viene in genere ottenuto ponendo una sorgente quasi puntiforme (diametro  ) sul fuoco di una lente convergente di focale f.   In questo caso Dq»ff  , per cui dovrà anche essere soddisfatta la condizione:

m⋅Dλd⋅cosqm³Dq»ff    →  f>mfDλd⋅cosqm

Come si può vedere, per separare due righe che distano fra loro di 10Å, con un reticolo di 300 linee/mm che lavori al primo ordine occorre che le dimensioni della sorgente, nel fuoco di una lente convergente di focale f=10cm, non superino 30µm.